|  |  |  | 产品编号 | JM-8580A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品型号 | 全球首款智慧型双自动对焦红外高速摄像机 |  |
|  |  |  | 产品类别 | IR-III智慧型双自动对焦红外高速摄像机X3系列 |  |
|  |  |  | 适用场所 | 银行，户外，商场，高速公路，机场，工厂，小区。 |  |
|  |  |  | 介绍摘要 | 世界上第一款红外夜视长距离高速摄像机，发热量小，体积小，红外灯随机芯变倍而自动调焦，有效解决手电筒现象，夜视距离10-150米，五指可辨。 |  |
| 产品特点： 世界上第一款红外夜视长距离高速摄像机，体积仅6寸；红外灯随机芯变倍而自动调焦，夜视距离10-150米，五指可辨； 整机功率小，符合绿色节能环保，整机采用12V供电，红外灯开启功率仅4-5W，是传统红外球机1/5； 1：60电光转化效能，全球独创芯片技术，使用寿命是传统红外摄像机的5-10倍，5年内光衰≤10%； 红外光角度可适应多种角度变化，视角可以随着机芯变焦而改变2º～75°，近处无手电筒现像，远处图像清晰。 |  |  |  |  |  |
| 摄像机参数 摄像机; 18×; 22×; 23×; 27×. 昼夜转换型; 彩色; 昼夜转换型; 昼夜转换型. 同步系统; 内同步/外同步. 影像感应器; 1/3″彩色CCD. 扫描系统; 2:1 隔行扫描. 分辨率; ≥480TVL. 有效 像素; PAL; 752×582(440K); 758×592(450K); 795×596(470K). NTSC; 768×494(380K); 758×504(380K); 811×508(410K). 最低照度; 1Lux /0.01Lux; 0.2Lux F1.6; 1Lux / 0.01Lux; 1Lux / 0.01Lux. 光圈; 自动/ 手动. 聚焦; 自动/ 手动. 倍率; 18×光学; 22×光学; 23×光学; 27×光学. f=4.1 to 73.8 mm; f=4 to 88 mm; f=3.6 to 82.8 mm; f=3.6 to 98 mm. 可视角度; Wide:48°; Wide:47°; Wide:54°. TELE:2.7°; TELE:2.2°; TELE:2.5°. 背光补偿; 手动/自动; 信噪比; ≥50dB. 白平衡; 手动/自动; 视频输出; 复合讯号1.0Vp-p/75Ω. |
| 红外高速球规格 |  | 变焦红外参数 |  |  |  |
| 电源 | DC12V±10% 2.5A | 红外发光体 |  |  | 菱形单晶大功率 |
| 功耗 | 5W | 波长 |  |  | 850nm |
| 重量 | 6.5KG | 投射距离 |  |  | 150米（@snoy480,18倍光学变焦）识别人物 |
| 相对湿度 | 10～90% | 功耗 |  |  | 4～5W |
| 操作温度 | -35℃～55℃ | 红外控制 |  |  | 自动/菜单手动控制 |
| 防水等级 | IP67 | 红外寿命 |  |  | 20,000小时以上 |
| 红外高速球基本参数 |  | 外观尺寸图 |  |  |  |
| 水平预置速度 | 120°/s |  |  |  |  |
| 上下预置速度 | 55°/s |  |  |  |  |
| 水平手动控制速度 | 0º～120°/s |  |  |  |  |
| 上下手动控制速度 | 0º～40°/s |  |  |  |  |
| 预置位 | 最多128个 |  |  |  |  |
| 巡视功能 | 至多储存6条巡视轨迹 |  |  |  |  |
| 线扫速度 | 0.5～30°/s |  |  |  |  |
| 轨迹自学习 | 40秒 |  |  |  |  |
| 红外送光装置 |  |  |  |  |  |
| 可变角度 |  | 2°～75° |  |  |  |
| 尺寸 |  | 40 X 50mm |  |  |  |
| 通信方式 |  | TTL串口（可自动识别索尼、日立、CNB一体机、可根据用户一体机定制软件） |  |  |  |
| 报警 |  |  |  |  |  |
| 四路输入 |  | 常开方式，闭合报警 |  |  |  |
| 一组输出 |  | 常开、常闭输出。 |  |  |  |